蒙医"陶顺阿尔山"泥疗项目泥质成分筛查测试说明

呼伦贝尔市泥阿尔山蒙医"陶顺阿尔山"泥疗治疗骨关节病的临床疗效及安全性研究
（项目编号：GH2025004）

一、项目背景与测试目的

本项目为2025年市本级科技项目-呼伦贝尔市基础研究和应用基础研究项目“呼伦贝尔市泥阿尔山蒙医‘陶顺阿尔山’泥疗治疗骨关节病的临床疗效及安全性研究”（项目编号：GH2025004），依托单位呼伦贝尔市人民医院，项目负责人乌仁，执行期为2025年9月至2027年9月。本项目针对呼伦贝尔地区传承的蒙医特色疗法——“陶顺阿尔山”泥疗，开展治疗骨关节病的临床疗效与安全性研究。

陶顺阿尔山泥质是蒙医泥疗的核心治疗材料，直接与患者皮肤接触，其成分组成既关系到治疗效果，也关系到治疗的安全性。根据项目研究方案，需开展泥质成分分析，为制定泥疗操作规范、明确安全治疗阈值提供基础数据，从而保障泥疗的安全性和有效性，推动蒙医泥疗的标准化应用。

据此，项目依据《呼伦贝尔市本级科技专项资金管理办法》本项目经费的测试化验加工费预算为3.14万元，用于泥质的成分筛查测试。为规范泥质加工及成分测试工作，明确测试内容、方法、费用及质量控制要求，特编制本说明。

二、泥质材料与样品情况

（一）泥质来源。本项目使用的泥质为采自呼伦贝尔市泥阿尔山的“陶顺阿尔山”天然泥，属于蒙医“陶顺阿尔山”泥疗的专用治疗材料。

（二）样品情况。本次测试共送检天然泥样品5份，以保证检测结果的重复性和可靠性。样品状态为固态。

（三）报告使用性质：本次待出具的检测报告仅用于科研、教学、内部质量控制等，仅供内部参考资料使用，不具有社会证明作用，与本项目科研内部使用的需要相符合。

三、检测指标体系

为全面掌握泥质的理化性质、矿质养分、重金属及有害元素和有机污染物水平，为本项目疗效与安全性评估提供数据支撑，本项目建立了覆盖四个类别的检测指标体系，共61项检测指标。

（一）检测指标分类

1.常规理化指标：包括pH值、电导率、水分、有机质、腐殖质、有机碳、阳离子交换量等，用于表征泥质的基本理化性状。

2.矿质养分与盐分指标：包括钾钙镁、有效硼、有效硫、有效硅、硫酸根离子、交换性钠、氨氮、硝酸盐氮及颗粒组成等，用于反映泥质的矿质元素组成和养分状况。

3.重金属及有害元素指标：包括砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、钴、钒、锌、硒、锰、铋、钼、锶、铝、铁等，用于评估泥质中重金属及有害元素的含量，是安全性评估的重点。

4.挥发性有机污染物指标：包括氯甲烷、氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氯苯等共27项，用于筛查泥质中挥发性有机污染物的残留情况。

（二）检测指标明细

表1 泥质成分检测指标及费用明细表

| 序号 | 检测指标 | 单位 | 指标属性 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | ---- | 原有 | 150 |
| 2 | 有机质 | g/kg | 原有 | 150 |
| 3 | 腐殖质 | g/kg | 原有 | 150 |
| 4 | 有机碳 | g/kg | 原有 | 100 |
| 5 | 钾钙镁 | % | 原有 | 100 |
| 6 | 阳离子交换量 | % | 原有 | 100 |
| 7 | 有效硼 | % | 原有 | 100 |
| 8 | 有效硫 | cmol(+)/kg | 原有 | 100 |
| 9 | 有效硅 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 10 | 电导率 | μS/cm | 拓展 | 100 |
| 11 | 硫酸根离子 | cmol/kg | 拓展 | 100 |
| 12 | 交换性钠 | cmol(Na⁺)/kg | 拓展 | 100 |
| 13 | 水分 | % | 拓展 | 100 |
| 14 | 颗粒组成 | g/kg | 拓展 | 100 |
| 15 | 氨氮 | mg/L | 拓展 | 100 |
| 16 | 硝酸盐氮 | mg/L | 拓展 | 150 |
| 17 | 砷 | mg/L | 原有 | 200 |
| 18 | 镉 | mg/L | 原有 | 150 |
| 19 | 六价铬 | mg/L | 原有 | 150 |
| 20 | 铜 | mg/L | 原有 | 50 |
| 21 | 铅 | mg/L | 原有 | 100 |
| 22 | 汞 | mg/L | 拓展 | 50 |
| 23 | 镍 | mg/L | 拓展 | 50 |
| 24 | 锑 | mg/L | 拓展 | 50 |
| 25 | 钴 | mg/kg | 拓展 | 50 |
| 26 | 钒 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 27 | 锌 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 28 | 硒 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 29 | 锰 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 30 | 铋 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 31 | 钼 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 32 | 锶 | mg/kg | 原有 | 400 |
| 33 | 铝 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 34 | 铁 | mg/kg | 拓展 | 100 |
| 35 | 氯甲烷 | mg/kg | 拓展 | 100 |
| 36 | 氯乙烯 | mg/kg | 拓展 | 200 |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 38 | 二氯甲烷 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 39 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 40 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 41 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 原有 | 80 |
| 42 | 三氯甲烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 43 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 44 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 45 | 四氯化碳 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 46 | 苯 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 47 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 原有 | 100 |
| 48 | 三氯乙烯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 49 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 50 | 甲苯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 51 | 四氯乙烯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 52 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 53 | 氯苯 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 54 | 乙苯 | mg/kg | 原有 | 150 |
| 55 | 间+对-二甲苯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 56 | 苯乙烯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 57 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 58 | 邻二甲苯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 59 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 60 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 原有 | 50 |
| 61 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 原有 | 50 |

注：表1所列单价为单样检测单价，检测费用总额按送检样品数量（样品5份）与单价测算（61项检测指标共：6280元），合计为31400元。

四、检测方法与依据

检测工作遵循以下基本原则：

（一）常规理化指标按土壤、泥质类样品的常规分析方法测定，如pH值采用电位法、有机质采用重铬酸钾氧化法等；

（二）重金属及有害元素采用电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）、原子吸收光谱（AAS）、原子荧光光谱（AFS）等仪器分析方法测定；

（三）挥发性有机污染物采用气相色谱法、气相色谱-质谱联用法（GC-MS）等方法测定；

（四）所有检测项目均设置空白样、平行样，按检测机构的内部质量控制要求实施，确保数据准确可靠。

五、样品数量与检测安排

（一）送检样品为天然泥5份，覆盖本项目所用泥质原料；

（二）5份样品均完成表1所列全部61项检测指标，平行测试方式开展，用于交叉验证检测结果的一致性。

六、检测费用预算

本次泥质成分测试检测费用按各检测项目单价及送检样品数量核算，合计为31400元（人民币叁万壹仟肆佰元整）。

七、检测结果应用

（一）安全性评估：通过重金属、有害元素及有机污染物的检测数据，评估泥质中潜在有害成分的含量水平，结合临床皮肤反应、肝肾功能等安全性监测指标，为确定泥疗安全治疗阈值提供依据；

（二）标准化建设：泥质成分数据为制定泥疗操作规范、泥质质量标准提供基础数据，助力蒙医泥疗的标准化与规范化应用；

（三）疗效佐证：泥质的理化性质与矿质成分数据，可作为解释泥疗疗效机理、评估其对关节疼痛缓解及炎症指标改善效果的辅助证据；

（四）档案留存：检测报告及本说明作为项目研究资料存档，作为测试化验加工费支出及项目验收的支撑材料。